# 异构机器人融合平台 v5.1 (完整堡垒版)

设计、运维与合规交付手册

生成日期: 2026年07月08日

# 核心哲学

"降维打击"：通过"固定路径 + 信号灯"简化导航问题。
"时空分离"：平台调度与机器人感知（SCS）解耦。

# 1. 三大铁律（治理层核心）

🔒 铁律一：治理层——零信任博弈
哲学：任何跨边界的数据默认脏，任何参与者默认是机会主义者。
执行：交叉验证状态（电量 vs 功耗）、信誉度加权调度、防御性编程（假设下游崩溃）。

🛡️ 铁律二：物理层——熵增冗余
哲学：逻辑追求最优，物理必须为最坏买单。
执行：快慢车道物理隔离、时空硬边界（资源生存锁。

⚖️ 铁律三：生存层——因果存证
哲学：事故后 5 分钟内无法还原因果链，系统在法律上非法。
执行：WORM 黑匣子（不可篡改）、全链路因果图谱、降级生存权（断网本地安全停车）。

# 2. 18个灰犀牛防御矩阵

| # | 类别 | 陷阱名称 | 一句话补丁/策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逻辑 | 任务分配缺位 | 贪心起步 + 信誉度加权 |
| 2 | 逻辑 | 僵尸占位 | 30s 硬超时清理 + 广播释放 |
| 3 | 逻辑 | 冷启动流量冲击 | 启动错峰，注册间隔 ≥ 5s |
| 4 | 逻辑 | 级联延迟放大 | 滚动时域，只排未来 5s |
| 5 | 逻辑 | 并发写冲突 | etcd 分布式锁 / Raft 协议 |
| 6 | 逻辑 | 饥饿死锁 | 任务队列加权轮询 + 老化机制 |
| 7 | 逻辑 | 版本泥潭 | Adapter SDK 独立版本，承诺 N-1 兼容 |
| 8 | 运维 | 人工介入风险 | Zone Lockdown + God Mode (Wifi Direct) |
| 9 | 运维 | Adapter 僵尸 | 心跳超时 3 次，自动重启进程 |
| 10 | 运维 | WORM 衰减 | 磁盘容量监控 < 20% 告警，自动转储冷存储 |
| 11 | 运维 | 知识断层 | etcd 集中配置 + 轮值主备工程师制度 |
| 12 | 运维 | 验收陷阱 | Ground Truth 校验清单 + 签字确认 |
| 13 | 物理 | 坐标漂移 | 动态安全公式 S = V×K + RTT×V + C_static |
| 14 | 物理 | 金属反射 | 采购强制选型：带反射强度的激光雷达 |
| 15 | 物理 | 光照退化 | 采购强制选型：工业级相机 + 主动补光 |
| 16 | 物理 | 地面摩擦系数 | 验收强制标准：干燥工况摩擦系数 > 0.4，禁止油污 |
| 17 | 安全 | DDS 加密 | 默认启用 DDS Security Plugin，性能损耗计入 RTT 冗余 |
| 18 | 安全 | 身份漂移 | 基于 boot_id 监控，重启期间冻结时间窗（乐观等待+悲观超时） |

# 3. 技术规格与边界

动态安全公式：S = V × K_brake + RTT × V + C_static。约束：T_min 绝对不低于 1.5s（硬下限）。

DDS 加密损耗：加密增加约 15% RTT，已在公式中预留容限。

时间同步：默认 NTP (<10ms)。动态避障场景必须升级 PTP (<1ms)。

经济模型 (RaaS)：Task Allocator 效用函数预留 gamma 权重（成本因子）。当前 gamma=0.0，未来配置启用。

隐私合规：数据最小化。视觉数据本地去特征化处理，仅上传骨骼点；日志中人员 ID 使用 Hash 脱敏。

# 4. Sprint 实施路线图

| Sprint | 周期 | 核心目标 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1-2周 | 基础设施：PTP/NTP/DDS-Security/etcd/WORM 部署 |
| 1 | 2-3周 | 仿真压测：信号灯/死锁/主备/告警抑制 |
| 2 | 2-3周 | 单品牌闭环：影子状态机/熔断/硬编码后退 |
| 2.5 | 2周 | 业务网关：WMS/MES 对接（独立部署） |
| 3 | 3-4周 | 多品牌接入：能力向量/车道/身份漂移 |
| 4 | 3-4周 | 真机联调：故障注入/VIL/Playback |
| 5 | 3-4周 | 治理层：信誉度/经济模型接口/认证 |
| 6 | 2-3周 | 产品化：模板/孪生/Escrow 协议/隐私合规 |

# 5. 运维与应急响应 (Runbook)

## 5.1 核心监控 (Grafana)

全局健康状态（在线/离线/E-Stop）

吞吐量 + 队列深度

E2E 延迟 (RTT)

死锁/冲突计数器

WORM 状态（写入率/容量）

## 5.2 SOP-A：全场死锁

1. 一键解锁：系统强制最低优先级车后退 3m。

2. Zone Lockdown：若无效，选中区域冻结，发送 Level 0 E-Stop。

3. 上帝手柄：使用 Wifi Direct 直连底盘，绕过网络物理接管。

## 5.6 SOP-E：网络分区与脑裂

1. 客户端降级：心跳丢失 >5s，切换离线安全模式（停车）。

2. 脑裂防护：etcd Lease 机制，无 Lease 禁止写指令。

## 5.7 SOP-F：数据中毒与恶意注入

1. 识别：交叉验证引擎检测物理不可能状态（瞬移/超速）。

2. 熔断：DDS 踢出违规 Participant，标记为 Malicious。

3. 隔离：远程 E-Stop，通知安保。

## 5.8 Ground Truth 校验清单

- 地图匹配度检查（点云 vs 地图，差异 >2㎡ 告警）

- 地面摩擦系数验收（测试车道满载急停）

- 地标物理宽度校验

# 6. 战略附录

## 附录 B：产品化与生态

供应商 Escrow (生前遗嘱)：
强制第三方 Adapter 源码托管。触发条件：厂商破产/停服超 6 个月，甲方有权解锁源码自行维护。

## 附录 D：硬件部署白皮书

| 激光雷达 | 必须有反射强度输出（防金属反射） |
| --- | --- |
| 相机 | 工业级 + 偏振片（防光照退化） |
| 地面要求 | 摩擦系数 > 0.4，无油污/接缝 >5mm（防打滑） |
| WiFi | 定向天线，通道末端信号 > -65dBm |

## 附录 F：安全合规与法律责任

隐私保护：
1. 禁止上传原始人脸视频。
2. 人员日志 Hash 脱敏存储。
3. 仅事故发生时授权解密。

# 执行口诀

"车道即轨道，信号灯即交警；影子状态机是底线，超时熔断是保险；主备切换不停机，本地缓存不断网；平台管效率，Safety Laser管安全；零信任防作弊，熵增冗余防最坏，因果存证保命。"